PRZEDMIAR ROBÓT

Modernizacja drogi gminnej gruntowej  o nr ew. 240
odcinek od km 0+000 do km 0+600,  o długości  600,0mb
obręb Olszowa
	Lp.
	Nr specyfikacji technicznej
	Opis i wyliczenia

	Jedn. miary
	Ilość

	1
	D-04.00.00.
	PODBUDOWY
	
	

	-
	D-04.01.01.
	Profilowanie podłoża i zagęszczanie podłoża
	
	

	1.
d.1.
	KNNR 6
	Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy

Konstrukcyjne wykonywane mechanicznie, 

w gr. kat. I - II. /koryto drogi/
3,0x600,0
	m²
	1800,00

	-
	D-04.04.02.
	Podbudowa z kruszywa łamanego
	
	


	2.

d.1.
	KNNR  6
	Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego 0/63mm, grubości 15cm po zagęszczeniu.
3,0x600,0
	m²
	1800,00

	-
	D-04.03.01.
	Oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjn.
	
	

	3.

d.1.
	KNNR 6
	Oczyszczenie i skropienie podbudowy emulsją 

asfaltową w ilości 0,3kg/m².
3,0x600,0
	m2
	1800,00

	2.
	D-05.00.00.
	NAWIERZCHNIA
	
	

	-
	D-05.03.05.
	Nawierzchnie z betonu asfaltowego

warstwa ścieralna
	
	

	4.
d.2.
	KNNR  6


	Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego 
(AC11S), grubości 4cm po zagęszczeniu, dla ruchu

KR-1.

3,0x600,0
	m2
	1800,00


