PRZEDMIAR ROBÓT
Modernizacja /remont/ drogi gruntowej nr ew. dz. 29 obręb Romanów
od km 0+000 do km 0+645
długości 645,0mb
	Lp.
	Nr specyfikacji technicznej
	Opis i wyliczenia

	Jedn. miary
	Ilość

	1.
	2
	3
	4
	5

	1.
	D 01.00.00
	ROBOTY  PRZYGOTOWAWCZE
	
	

	-
	D 01.03.25
	Usunięcie zadrzewień i krzaków
	
	

	    1.

d.1.

.
	KNNR 1

	Karczowanie krzaków i podszycia w ilości sztuk 1000/ha wraz z ze spaleniem pozostałości po karczowaniu.
/200,0x1,0/10 000
	ha
	0,02

	2.
	D 02.00.00.
	ROBOTY  ZIEMNE
	
	

	-
	D 02.01.01
	Wykopy /przekopy/ w gruntach nie skalistych
	
	

	2.

d.2.

3.

d.2.
	KNR 1
KNR 1
	Wykopy oraz przekopy bez transportu wykonywane 

mechanicznie na odkład w gr. kat. I-II, poj łyżki 0,25m³ / przepust Ø600, rowek odwadn. przy przepuście o przekroju trójkątnym  obustrn./.
(5,0x1,0)x1,5+120,0x0,30m³/mbx2
Mechaniczne zasypanie wraz z zagęszczeniem

wykopów fundamentowych podłużnych, obiektowych budowli wodno inżynieryjnych, grunt kat I-II. /przepust/.
5,0
	m³

m³
	80,00
5,0

	3.
	D 03.00.00.
	ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO
	
	

	-
	D 03.01.01
	Przepusty  drogowe średnicy  Ø600mm
	
	

	4.

d.3.
5.

d.3.
	D 03.01.06

KNNR  2-33
KNNR  2-33
	Część przelotowa  przepustów drogowych jednootworowych o średnicy Ø600mm,  z rur

polietylenowych HDEPE spiralnie karbowane, na ławie z kruszywa łamanego grub.20cm. 
5,0
Obudowy wlotów prefabrykowane, dla przepustów Ø600mm.
2,0
	mb

szt
	5,00
2,00

	4.
	D 04.00.00
	PODBUDOWY
	
	

	-
	D 04.01.02
	Profilowanie i zagęszczanie podłoża
	
	

	6.

d.4.
	KNNR  6
	Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne wykonywane  mechanicznie

 w gr. kat. II-IV
645,0x6,0
	m²
	3870,00

	-
	D 04.03.01/02
	Oczyszczenie i skropienie warstw konstrukc.
	
	

	7.

d.4.
	KNNR  6


	Oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych

emulsją drogową asfaltową.
645,0x3,0
	m²
	1935,00

	-
	D 04.04.02
	Podbudowa z kruszywa łaman. stab. mechan.
	
	

	8.

d.4.


	KNNR  6


	Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego

stab. mechan.  0/63mm, grubości 15cm po zagęszczeniu.

645,0x3,20

	m²
	2064,0

	5.
	D 05.03.00
	NAWIERZCHNIA
	
	

	-
	D 05.03.05
	Nawierzchnie ulepszone
	
	

	9.
d.5.

	KNNR  6

	Wykonanie warstwy ścieralnej z mieszanki betonu 

asfaltowego AC 11S 50/70, grubość 4cm po zagęszczeniu  dla ruchu KR-1.
645,0x3,0
	m²
	1935,00

	6.
	D 06.00.00.
	ROBOTY  WYKOŃCZENIOWE
	
	

	-
	D 06.01.00
	Umocnienie poboczy
	
	

	10.

d.6.


	KNNR-6
	Umocnienie poboczy kruszywem naturalnym /niesort/, grubość warstwy  po zagęszczeniu15cm. 
(645,0x0,75)x2
	m²
	968,00


